BÁO CÁO CHI TIẾT: PHẦN 1 - THIẾT KẾ 4 SLOT ĐỘC LẬP

​1. Mục tiêu thiết kế và yêu cầu bài toán

- ​Mô hình hệ thống: Xây dựng phần cứng cho hệ thống điều khiển dòng chất lỏng/dung dịch gồm 4 slot hoạt động hoàn toàn độc lập.

- ​Tiêu chí kỹ thuật:

- ​Mỗi slot phải có khả năng nhận lệnh điều khiển riêng biệt từ vi điều khiển trung tâm mà không bị ảnh hưởng hay sụt áp khi các slot khác cùng hoạt động.

- ​Đảm bảo tính modular (mô-đun hóa): Dễ dàng tháo lắp, bảo trì từng slot riêng lẻ khi xảy ra sự cố mà không ảnh hưởng đến toàn bộ mạch.

​2. Lựa chọn linh kiện và Thông số kỹ thuật chi tiết

- ​Để hệ thống hoạt động ổn định và chính xác, phần cứng được phân chia thành các khối và linh kiện cụ thể sau:

​2.1. Khối cơ cấu chấp hành (Mỗi slot gồm 1 bộ bơm & van riêng)

- ​Bơm dung dịch (Mini Diaphragm Pump):

- ​Model đề xuất: Bơm màng mini 385 hoặc 550 (12VDC).

- ​Thông số: Điện áp hoạt động 12V; Dòng điện tải: ~0.5A - 1A; Lưu lượng: 1.5 - 2.5 L/phút.

- ​Chức năng: Hút và đẩy dung dịch chính xác cho từng slot.

- ​Van điện từ (Solenoid Valve):

- ​Model đề xuất: Van điện từ mini 12VDC loại Thường đóng (Normally Closed - NC).

- ​Thông số: Áp suất làm việc 0 - 0.8 MPa; Công suất tiêu thụ thấp (~4W).

- ​Chức năng: Đóng/mở khóa đường ống dẫn dịch của từng slot, ngăn chặn hiện tượng rò rỉ khi slot không hoạt động.

​2.2. Khối điều khiển và Chuyển đổi công suất

- ​Vi điều khiển trung tâm (MCU):

- ​Đề xuất: ESP32 hoặc STM32F103C8T6 (Blue Pill).

- ​Lý do: Cung cấp đủ số chân GPIO, tốc độ xử lý tốt và hỗ trợ mở rộng giao tiếp ngoại vi (UART, I2C, hoặc Wi-Fi/BLE nếu cần làm IoT sau này).

- ​Mạch công suất (Power Driver Module):

- ​Giải pháp: Sử dụng Module Relay 4 kênh cách ly quang (Optocoupler) hoặc mạch MOSFET rời (IRLZ44N).

- ​Lý do: Vi điều khiển chỉ xuất mức tín hiệu logic yếu (3.3V/5V, dòng vài mA), trong khi bơm và van dùng nguồn 12V dòng lớn (đến vài A). Mạch công suất đóng vai trò như chiếc cầu nối an toàn, bảo vệ vi điều khiển không bị cháy do sốc dòng ngược từ cuộn cảm của van/bơm.

​2.3. Khối nguồn cấp (Power Supply)

- ​Sử dụng nguồn tổ ong 12V - 5A (hoặc nguồn Adapter 12V chính hãng) để cấp riêng cho tải công suất (bơm và van).

- ​Sử dụng mạch hạ áp (Buck Converter LM2596 hoặc AMS1117) để chuyển đổi từ 12V xuống 5V/3.3V cấp ổn định cho vi điều khiển, tránh sụt áp gây reset mạch khi bơm kích hoạt.

- ​3. Sơ đồ nguyên lý và Kiến trúc kết nối phần cứng

​3.1. Sơ đồ khối hệ thống

- ​Khối nguồn (Power Block):

- ​Đầu vào: 220VAC \rightarrow Nguồn tổ ong 12VDC.

- ​Nhánh 1: Cấp thẳng cho 4 mạch Relay và 4 cụm Bơm/Van.

- ​Nhánh 2: Qua mạch hạ áp Buck \rightarrow Cấp nguồn 5V/3.3V cho Vi điều khiển.

- ​Khối điều khiển trung tâm (MCU Block):

- ​Xuất 4 tín hiệu điều khiển riêng biệt từ các chân GPIO (Pin_1, Pin_2, Pin_3, Pin_4) sang khối công suất.

- ​Khối công suất & Cơ cấu chấp hành (4 Slot độc lập):

- ​Slot 1: GPIO 1 \rightarrow Kênh Relay 1 \rightarrow Bật Bơm 1 & Mở Van 1.

- ​Slot 2: GPIO 2 \rightarrow Kênh Relay 2 \rightarrow Bật Bơm 2 & Mở Van 2.

- ​Slot 3: GPIO 3 \rightarrow Kênh Relay 3 \rightarrow Bật Bơm 3 & Mở Van 3.

- ​Slot 4: GPIO 4 \rightarrow Kênh Relay 4 \rightarrow Bật Bơm 4 & Mở Van 4.

​3.2. Nguyên lý đảm bảo tính độc lập giữa 4 Slot

- ​Về điện tử: Tách biệt hoàn toàn nguồn nuôi phần logic (MCU) và phần động lực (Bơm/Van) thông qua cách ly quang trên mạch Relay, triệt tiêu hoàn toàn nhiễu điện từ (EMI) do động cơ bơm gây ra.

- ​Về cơ khí: Mỗi slot sở hữu một đường ống dẫn khí/dịch độc lập gắn liền với van điện từ riêng. Khi lệnh phần mềm gọi Slot nào thì chỉ van của Slot đó mở, các đường ống còn lại bịt kín, đảm bảo không bị hiện tượng thông nhau hoặc rò rỉ áp suất.

​4. Bố trí không gian (Layout Cơ khí gợi ý)

- ​Tấm đế chính (Base Plate): Sử dụng mica hoặc nhựa cứng chịu lực để cố định vị trí của vi điều khiển và mạch nguồn ở tầng trên (tránh ẩm ướt).

- ​Cụm bơm và van: Đặt ở tầng dưới, sắp xếp theo thứ tự từ Slot 1 đến Slot 4 thẳng hàng, gắn các đầu nối nhanh (quick connectors) để dễ dàng tháo lắp ống dẫn silicone khi vệ sinh hệ thống.